Resumen

el diseño de un controlador PI para una planta específica, en este caso un motor de CD en el que se deseaba controlar la salida de la velocidad.

El diseño de este controlador se logró utilizando la herramienta sisotool, logrando así las condiciones requeridas que para este caso eran un sobreimpulso menor al 3%, un error de estado estacionario de 0, tiempo de estabilización menor a 300ms y una respuesta ante las perturbaciones menor a 300ms. Esto se realizó a nivel de simulación donde se obtuvo el modelo de la planta y se implementó el control PI y a nivel experimental (fisico) para posteriormente realizar una comparación entre ambos.

Objetivo General

Controlar la velocidad angular del motor CD hps5130

Objetivo Específico

- Conocer el entorno del regulador PI y su composición.

- Diseñar un regulador PI para el motor CD que permita disminuir el efecto de las perturbaciones.

- Como se implementar un regulador en una planta física.

Metodología

Para realizar este proyecto, primeramente se realizó una toma de los datos de velocidad y corriente donde se colocan como entradas 3 pulsos unitarios , para realizar esta toma de datos se utilizó el software PUTTY y la aplicación LabControl. Gracias al software PUTTY es posible la comunicación con la planta para poder recolectar los datos por medio de un  archivo de Excel.

Con los datos obtenidos se determina el modelo matemático que permita representar la velocidad (una función de transferencia) , esto se realizó por medio de la herramienta System Identification de Matlab.

Con el modelo de la planta listo, seguidamente mediante la herramienta sisotool atraves del lugar de las raíces y al colocar polos y ceros en puntos específicos, se diseñó un controlador PI que permitiera cumplir con los requerimientos mencionados anteriormente.

Resultados Iniciales

A partir de la planta fisica del motor CD, se configura de tal forma que el tiempo de muestreo es de 10 ms, además a la entrada se colocan 3 pulos en distintos momentos para así determinar la respuesta que tiene el sistema ante un impulso.

Los datos obtenidos se muestran en la figura, en esta se observan los 3 impulsos de entrada y la salida, que en este caso es la velocidad.

Por medio de la herramienta system identification se permite obtener el modelo de la planta, en el que se obtuvieron 3 modelos por separados dependiendo del pulso que se estuviera tomando , al comparar los 3 modelos obtenidos entre los pulsos, se concluye que una de las entradas es la que presenta mayor porcentaje de similitud (o ajuste de los datos) con un 95.24% , por lo que el modelo de la planta se presenta en la siguiente ecuación , la cual está compuesta de una ganancia y un polo en -10.9934.